ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«ЕЙСЕН ГРУПП»

(ООО «ЕЙСЕН ГРУПП»)

| ОКПД2 25.99.29.190 |  |
| --- | --- |

ПЕЧЬ-КАМИН

Ингода

Технический паспорт

### ПС 25.99.29-003-54682102-2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	3

2 Комплектация.	3

3 Основные технические характеристики	3

4 Указания по мерам безопасности	5

5 Установка, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание печь-камина	5

6 Транспортирование и хранение	5

7 Гарантии изготовителя	6

8 Сведения о рекламациях	7

9 Сведения об утилизации	7

10 Свидетельство о приемке	8

11 Свидетельство о продаже	8

12 Свидетельство по установке и пуско-наладочным работам (наладке) печь-камина	9

13 Учет технического обслуживания	10

14 Сведения о гарантийных работах по ремонту	11

15 Сведения о держателе подлинника настоящего паспорта	12

16 Особые отметки	12

# Общие сведения

  - Печь-камин Ингода (далее по тексту – печь-камин) изготовлен ООО «ЕЙСЕН ГРУПП» по ТУ 25.99.29-002-54682102-2023 «Печь-камины марки «Eysen». Технические условия».

  - Назначение

1.2.1 Печь-камины предназначены для обогрева помещения и создания в нём эстетической красоты

    - Любое другое применение печь-камина должно быть согласовано с изготовителем. Применение печь-камина не по назначению, может привести к его поломке и травмам обслуживающего и эксплуатирующего персонала. Гарантия в этом случае теряет силу!

  - В связи с тем, что постоянно ведутся работы по совершенствованию печь-камина, в его конструкцию могут вноситься изменения, улучшающие его характеристики и свойства или внешний вид, не отраженные в настоящем паспорте.

# Комплектация.

  - Комплект поставки печь-камина указан в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 - Комплект поставки печь-камина

| № | Комплектность | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Печь-камин Eysen Ингода | 1 шт. | см. раздел 11 |
|  | Эксплуатационная документация (далее по тексту - ЭД) | 1 комплект | - |
|  | Упаковка | 1 шт. | - |
| * В ЭД входят паспорт или гарантийный талон. |  |  |  |

  - В комплект поставки печь-камина могут входить дополнительные комплектующие и ЭД в соответствии с договором на поставку (при его наличии).

# Основные технические характеристики

  - Условия эксплуатации печь-камина приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 - Условия эксплуатации

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Вид климатического исполнения печь-камина по ГОСТ 15150-69 | УХЛ5 |
| Допустимая температура окружающей среды, ºС | минус 40°С до плюс 400°С |
| Примечание - Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, а также щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металлов |  |

  - Основные характеристики печь-камина, приведены в таблице 3.

Конкретная модель, на которую распространяется настоящий паспорт, приведена в разделе 10.

Т а б л и ц а 3

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ингода |  |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, м² | До 50 |  |
| Тип топки | Колосниковая |  |
| Вид топлива | Дрова, евродрова (брикеты) |  |
| Максимальная длина дров, мм | 400 |  |
| Габаритные размеры печи, мм: |  |  |
| - глубина | 390 |  |
| - ширина | 380 |  |
| - высота | 785 |  |
| Масса печь-камина, кг, не более |  |  |
| Толщина металла, мм | 3-4 |  |
| Материал корпуса | сталь |  |
| Материал топки | сталь |  |
| Тип дверцы | распашная |  |
| Проем топочной дверцы, мм | 340*260 |  |
| Облицовка внешняя | Сталь, керамика |  |
| Футеровка топки | Доп. опция |  |
| Размер стекла дверки, мм | 170*330 |  |
| Наличие зольника | есть |  |
| Выход дымохода | верхний |  |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |  |
| Рекомендуемая высота дымохода, м, не менее | 4 |  |

Схема печь-камин Ингода

# Указания по мерам безопасности

  - Требования безопасности труда при эксплуатации печь-камина устанавливаются соответствующими разделами ЭД.

Кроме указаний ЭД на печь-камин нужно выполнять общие правила техники безопасности и предотвращения несчастных случаев.

Во время эксплуатации и ремонта печь-камина необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

-безопасность при эксплуатации печь-камина обеспечивается при условии соблюдения потребителем требований ГОСТ 12.2.003-91, СП 7.13130.2013, ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (123-ФЗ, 22 июля 2008, действующая редакция), а также норм по технике безопасности и промышленной санитарии, действующих в конкретных организациях (при применении в организации);

- установку, наладку и ремонт печь-камина должны производиться специалистом, имеющим соответствующую форму допуска по технике безопасности.

  - Во избежание травматизма необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты при работе с печь-камином.

  - Не превышайте значения характеристик печь-камина, приведенные в ЭД, поставляемой с печь-камином.

  - Любой ремонт или замена внутренних и внешних частей печь-камина, кроме подлежащих периодической замене, должны быть сделаны только персоналом, обученным и уполномоченным изготовителем.

  - При подготовке печь-камина к работе и его техническом обслуживании запрещается пользоваться неисправным или непроверенным инструментом. Работы по установке производить бригадой, состоящей не менее чем из двух человек.

# Установка, наладка, эксплуатация и техническое обслуживание печь-камина

  - Установку, наладку, эксплуатацию и техническое обслуживание печь-камина необходимо производить в соответствии с требованиями ЭД на печь-камин.

  - Устанавливать печь-камина необходимо на поверхность с соответствующей грузоподъемностью и термостойкостью, чтобы избежать возгорания, опасных смещений или опрокидывания.

  - Устанавливать печь-камина следует на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и строений.

  - Во время закладки топлива в топочную камеру при работающем (нагретом) печь-камине, во избежание ожогов, необходимо пользоваться термостойкими перчатками.

  - Размещение печь-камина должно обеспечивать безопасность и удобство его обслуживания при эксплуатации и ремонте в производственных условиях.

# Транспортирование и хранение

  - Транспортирование

    - Транспортирование печь-камина допускается всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта

    - Условия транспортирования в части воздействия внешних климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) - по ГОСТ 15150-69; механических факторов соответствуют группе Ж ГОСТ 23170-78.

  - Хранение

    - Условия транспортирования в части воздействия внешних климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) - по ГОСТ 15150-69. Хранение печь-камина осуществляют в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 75%, отсутствии воздействия повышенной влажности, атмосферных осадков, прямого солнечного света, загрязнений, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред, вызывающих коррозию металлов.

  - Выгрузка и погрузка

    - При погрузке и выгрузке должны соблюдаться меры предосторожности во избежание механических повреждений печь-камина.

    - Погрузка и разгрузка печь-камина должны производиться согласно ГОСТ 12.3.009-76, плавно, без рывков и ударов. Сбрасывание печь-камина с транспортных средств не разрешается.

# Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества печь-камина требованиям нормативно-технической (конструкторской) документации (по которой изготовлен печь-камин) при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

  - Гарантийный срок эксплуатации печь-камина – 18 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют с даты продажи печь-камина; при внерыночном распределении – с даты получения печь-камина потребителем.

При продаже печь-камина должен заполняться раздел 11 настоящего паспорта или гарантийный талон изготовителя. При отсутствии данных в разделе 11 или гарантийном талоне изготовителя о продаже печь-камина, гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления печь-камина.

    - На отдельные элементы печь-каминов (при их наличии у конкретной модели) устанавливается иной гарантийный срок, а именно:

- Гарантийный срок на все механические части такие как: механизм контроля горения, механизм запирания двери, ручки и другие подвижные механизмы (элементы) составляет 12 месяцев.

- Гарантийный срок на отсекатели пламени составляет 12 месяцев

- Гарантийный срок на уплотнительные шнуры составляет 6 месяцев.

- Гарантийный срок на футеровку топки и её элементы составляет 12 месяцев

- Гарантийный срок на колосниковую решётку и зольник 12 месяцев

Средний срок службы печь-камина при условии выполнения требований ЭД и при применении не чаще 1-2 раз в неделю и не более 5 часов в сутки – в среднем 6 лет.

  - В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт печь-камина или вышедшего из строя элемента (изделия).

  - Изготовитель (поставщик) не несёт гарантийной ответственности в случаях:

- повреждение уплотнительного шнура при контакте с открытым огнём или тлеющими углями

- эксплуатация топки без футеровки, равно как и с отсутствующей части футеровки

- небрежное хранение и повреждения, полученные при транспортировке

- использование изделия не по назначению или с нарушением правил применения (эксплуатации) указанного в одном из документов изготовителя (гарантийный талон, паспорт изделия, руководство по эксплуатации, технический паспорт)

- при наличии механических или химических повреждений изделия, вызванных внешними факторами

- при попытке самостоятельного ремонта (без письменного согласия изготовителя) в гарантийный период

- отсутствие или несоответствие номера изделия с номером в гарантийном талоне

- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам печь-камина;

- наличие повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс- мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя или третьих лиц;

- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию печь-камина;

- использованием в коммерческих целях;

- при неправильном заполнение паспорта печь-камина или гарантийного талона

7.4.1 Изготовитель не несёт гарантии:
- на элементы, подверженные естественному износу

- на недостатки, возникшие вследствие применения топлива, непредусмотренного инструкции по эксплуатации и паспорту изделия

- на любые последствия связанные с эксплуатацией печь-камина

- облицовку и её элементы

- регулировочные ножки

- стекло (жаропрочное стекло)

- незначительные изменение формы печь-камина и его комплектующие

- выгорание краски

- царапины, пятна, вмятины топки или корпуса

- изменение цвета краски

- деформация внутренних стенок топки в процессе эксплуатации

- трещины, сколы, царапины, изменения цвета или механические, химические повреждения элементов футеровки не являются гарантийными случаями.

Примечание - Деформация внутренних стенок топки в процессе эксплуатации не является гарантийным случаем

  - Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

  - Претензии к качеству печь-камина могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

7.7 Монтаж должен осуществлять исключительно сертифицированными специалистами. Специалисты производящие монтажные работы несут исключительную ответственность за теплоизоляцию камина и дымохода, силу тяги в дымоходе, приток воздуха и т.п.

7.7.1 В случаях проведения монтажа, установки или ремонта несертифицированными специалистами или с нарушениями рекомендаций изготовителя, изготовитель имеет право по своему усмотрению снять товар с гарантии.

7.7.2 Изготовитель не несёт ответственность за любые возможные последствия эксплуатации печь-камина, в том числе прямые и косвенные убытки (ущерб) потребителя или третьих лиц, при любых условиях нормальной работы печь-камина или в случаях брака.

7.7.3 Затраты, связанные с транспортировкой печь-каминов, монтажом, демонтажем в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

7.7.4 В случае отсутствия заполненного надлежащим образом гарантийного талона или паспорта изделия с указанием даты приобретения потребителем и информацию о монтаже, изготовитель по своему усмотрению снимает товар с гарантии или исчисляет гарантийный срок с даты изготовления товара.

7.7.5 Изготовитель несёт гарантийные обязательства исключительно в рамках товара и его стоимости и ни при каких обстоятельствах не возмещает сумму превышающую стоимость товара.

7.7.6 В случае признания гарантийного случая изготовителем, он по своему усмотрению: устраняет возникший дефект, отправляет потребителю замену бракованного элемента печь-камина, меняет печь-камин.

7.7.7 Во всех вышеперечисленных случаях расходы, связанные с доставкой, монтажом, демонтажем и т.п. товара или его частей несёт потребитель.

# Сведения о рекламациях

  - Заказчик предъявляет возможные рекламации предприятию-изготовителю в отношении качества изготовленного печь-камина, в которых обязан перечислить недостатки изготовленного печь-камина, например, технические неисправности, дефекты внешнего вида и т.п. К рекламации должны быть приложены документы, подтверждающие недостатки печь-камина, например, заключения специализированных предприятий, лабораторий. Рекламация может быть предъявлена в течение гарантийного срока на печь-камин.

  - Акт-рекламация должен содержать:

- наименование печь-камина, заводской номер и дату изготовления;

- даты получения, установки и ввода в эксплуатацию;

- скан заполненного паспорта или гарантийного талона;

- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях;

- фотографии печь-камина с 2 сторон, 3 фотографии дефекта;

- обстоятельства выхода из строя (поломки, получения дефекта).

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной поломки (дефекта) печь-камина, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя или передачи печи изготовителю (ответственному лицу изготовителя).

# Сведения об утилизации

  - Конструкция и материалы, из которых изготовлен печь-камина, не наносят вред окружающей природной среде и здоровью человека при ее хранении, транспортировании, эксплуатации при соблюдении ЭД и правил безопасности.

  - Утилизация печь-камина, отработавшего свой срок, производится в сроки и способом, принятым потребителем печь-камина, в соответствии с требованиями стандартов Российской Федерации (или государства, в котором используется печь-камин), ГОСТ 30167-2014 и ЭД.

Перед разборкой печь-камина, его поверхности подлежат очистке от загрязнения.

  - Для утилизации печь-камин подлежит разборке на сборочные единицы и детали по следующим признакам: цветные металлы, черные металлы, неметаллические материалы.

# Свидетельство о приемке

  - Заполняет изготовитель печь-камина.

| Печь-камин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| заводской (серийный) № |  |  |  |  |
| количество в партии (заполняется при приемке партией) |  |  | - | шт. |

изготовлен в соответствии с ТУ 25.99.29-002-54682102-2023, испытан и признан годным к реализации и эксплуатации.

| Дата изготовления (выпуска) печь-камина |  | г. |
| --- | --- | --- |

| Ответственный за приемку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка) |  | (дата) |

М.П.

| По договору |  | Договор № - от « - » - 202 г. |
| --- | --- | --- |
| (при наличии) |  | (Обозначение документа, по которому производится поставка, при отсутствии ставиться «-») |

# Свидетельство о продаже

  - Заполняет торговая организация, осуществившая продажу.

| Печь-камин |  |
| --- | --- |
| заводской (серийный) № |  |

| Дата продажи (число, месяц, год) |  |
| --- | --- |
| Торговая организация (наименование, телефон) |  |
| Ф.И.О и подпись продавца |  |

М.П.

Для получения справок по возникающим вопросам после изучения ЭД и настоящего паспорта печь-камина Вы можете обращаться по указанной ниже информации.

| Контактная информация |  |
| --- | --- |
| Изготовитель | ООО «ЕЙСЕН ГРУПП» |
| Адрес изготовителя | 248010, Калужская область, ГОРОД КАЛУГА ул. Комсомольская Роща, д. Д. 39, ПОМЕЩ. 1 |
| Контактный телефон | 8-903-636-53-53, 8-800-600-73-06 |
| Эл. почта (e-mail) | info@eysen.ru |

# Свидетельство по установке и пуско-наладочным работам (наладке) печь-камина

Примечание – Ответственность за установку и наладку печь-камина несут организации выполнившие данные работы. Организации, выполнившие установку и наладку по согласованию с заказчиком, могут устанавливать гарантии на выполнение работы. Изготовитель не несет ответственности в случаях повреждения печь-камина при нарушении правил установки и наладки, установленных изготовителем, в этом случае гарантия теряет силу.

Т а б л и ц а 4

| Вид работ (установка, наладка) | Произвел (организация, должность, Ф.И.О, дата) | Подпись | Принял (организация, должность, Ф.И.О, дата) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Учет технического обслуживания

  - Сведения о проведении технического обслуживания печь-камина (кроме ежедневного) заносятся в таблицу 5.

Т а б л и ц а 5 - Сведения о проведении технического обслуживания печь-камина

| Дата | Вид технического обслуживания | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

# Сведения о гарантийных работах по ремонту

  - Сведения о внеплановых работах по ремонту оборудования заносятся в таблицу 6.

Примечание - Пользователь (потребитель, эксплуатирующая организация) несет ответственность за выполнение и соблюдение правил безопасной работы и технической эксплуатации печь-камина. Ремонт печь-камина, вышедшего из строя по вине пользователя, производится за счет средств пользователя (потребителя).

Т а б л и ц а 6 - Сведения о внеплановых работах по ремонту печь-камина

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | принявшего работу |  |

# Сведения о держателе подлинника настоящего паспорта

Т а б л и ц а 7

| Держатель подлинника настоящего паспорта (наименование организации) | Период в течении, которого находился настоящий паспорт у организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | Подпись ответствен-ного лица | окончание | Подпись ответствен-ного лица |

# Особые отметки

В паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая. Новые записи должны быть заверены ответственным лицом. После подписи необходимо проставлять фамилию и инициалы ответственного лица (допускается вместо подписи проставлять личный штамп исполнителя).

При нехватке страниц для заполнения, раздел допускается дополнять страницами. Дополнительные страницы нумеруются следующим образом: Х1-Х2,

где Х1 – номер (значение) последней страницы раздела, который необходимо дополнить листом для заполнения;

Х2 – номер (значение) дополнительного листа в соответствии очередностью дополнения (первый дополнительный лист раздела нумеруется «1»).